1999年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
1：在立方晶系中，画出通过（0,0,0），（0,1,0），（1/2,1,1）三点的［120］晶向。（15分）

2：试阐述纯金属和固溶体合金结晶条件及长大方式的异同点。（15分）

3：根据Fe-Fe3C相图，指出铁碳合金中的渗碳体由哪五种？说明它们的形成条件（成分，温度）与形态特点，并计算它们在铁碳合金中的最大含量（％）（20分）
4：根据组元间互不溶解的三元共晶相图的投影图，说明O成分的合金平衡结晶过程，并计算出室温下该合金的相组织组成物的相对含量。（10分）
5：试阐述强化金属的各种基本方法及机制。（15分）

6：试述共析钢淬火后在回火过程中的组织转变过程，写出三种典型的回火组织。（15分）

7：含碳量为1.2％的碳钢其原始组织为片状珠光体加网状渗碳体，为了获得回火马氏体加粒状渗碳体组织，应采用哪些热处理工艺？写出工艺名称和工艺参数（加热问题，冷却方式）。注：该合金的Ac1=730℃,Accm=820℃。

