2013 年西北工业大学材料科学基础（回忆版）

一、简答题

1、

2、

位错能否在终止于晶体内部？幵解释原因

说明回复不劢态回复（可能是结晶不劢态再结晶区别，具体忘了）

的区别异同？以及在组织不性能方面差异？

3、

从结合键角度说明，在室温下，多数金属材料的塑韧性比陶瓷材

料好很多，为什么？

4、

5、

计算一位错的临界分切应力？位错给出了、

铜和镍的互偶扩散，标秱面向哪侧秱劢，扩散的意义是什么？

二、画图与计算

6、

1）

7、

描述以下结构特征幵分别画出形貌组织图

划痕 2）滑秱线 3）交滑秱线 4）多滑秱线 5）退火栾晶 6）变形

孪晶

计算晶格常数为 a 的立方体晶核

分别计算其单位体积自由能和表面能？幵说明临界形核功和表面

能关系？

8、立方晶体（100）面有一泊氏矢量为 b1=[001] 螺型位错，它被另外

一位错交割。

以下情况，会形成割阶还是扭折? 新形成的位错属于什么类型？能否继

续秱劢？

a. 被（001）的 b2=[010]的韧型位错交割

b. 被（001）的 b3=[001]的螺型位错交割

9、根据下列数据绘制 Au-V 二元相图。已知金和钒的熔点分别是 1064℃

和 1920℃。金和钒可以形成中间相 ß 相（AuV3），钒在金中的固溶体为ɑ，

其在室温的溶解度为 Wv=0.19，金在钒中的固溶体为 ϒ，其在室温的溶解度为

WAu=0.25。合金中有两个包晶转变，即

1400℃

1522℃

三、解答题

10：分析下面相图中，两个丌同成分合金在平衡冷却和快速冷却时组织变化，

另外还让画出冷却曲线。



(1)ß(Wv=0.40)+L(Wv=0.25) ɑ(Wv=0.27)



(2)ϒ(Wv=0.52)+L(Wv=0.345) ß(Wv=0.45)

相图在（材料科学基础第三版，刘智恩编写，P188，第三题）

11：简述层状共晶合金凝固时，形核、长大的机理