- 说明面心立方结构的潜在滑移系有12 个，体心立方结构的潜在滑移系有48 个。

解：面心立方晶体的滑移系是{111} < 110 > ，{111}有四个，每个{111}面上有三个< 110 >方向，所以共有12 个潜在滑移系。体心立方晶体的滑移系是{110} < 111 >，{211} < 111 >以及{312} < 111 >。{110}面共有6 个，每个{110}面上有两个< 111 >方向，这种滑移系共有12 个潜在滑移系；{211}面有12 个，每个“211”面上有1 个< 111 >方向，这种滑移系共有12 个潜在滑移系；{312}面共有24 个，每个{312}面上有1 个< 111 >方向，这种滑移系共有潜在滑移系24 个，这样，体心立方晶体的潜在滑移系共有48 个。

5、简单立方晶体(100)面有1 个b=[ 010 ]的刃位错

(a)在(001)面有1 个b=[010]的刃位错和它相截，相截后2 个位错产生弯结还是割阶？

(b)在(001)面有1 个b=[100]的螺位错和它相截，相截后2 个位错产生弯结还是割阶？

解：两位错相割后，在位错留下一个大小和方向与对方位错的柏氏矢量相同的一小段位错，如果这小段位错在原位错的滑移面上，则它是弯结；否则是割阶。为了讨论方便，设(100)面上b=[ 010 ]的刃位错为A 位错，(001)面上b=[010]的刃位错为B 位错，(001)面上b=[100]的螺位错为C 位错。

(a)A 位错与B 位错相割后，A 位错产生方向为[010]的小段位错，A 位错的滑移面是(100)，[010]⋅[100] = 0，即小段位错是在A 位错的滑移面上，所以它是弯结；而在B 位错产生方向为[ 010 ]的小段位错，B 位错的滑移面是(001)，[0 1 0]⋅[001] = 0，即小段位错在B位错的滑移面上，所以它是弯结。

(b)A 位错与C 位错相割后，A 位错产生方向为[100]的小段位错，A 位错的滑移面是(100)，[100]⋅[100] ≠ 0，即小段位错不在A 位错的滑移面上，所以它是割阶；而在C 位错产生方向为[ 010 ]的小段位错，C 位错的滑移面是(001)，[0 1 0]⋅[001] = 0，即小段位错在B位错的滑移面上，所以它是弯结。

6、简单立方晶体(100)面有一个b=[001]的螺位错。

(a)在(001)面有1 个b=[010]的刃位错和它相截，相截后2 个位错产生弯结还是割阶？

(b)在(001)面有一个b=[100]的螺位错和它相截，相截后2 个位错产生弯结还是割阶？

解：和上题的讨论一样。为了讨论方便，设(100)面上b=[001]的螺位错为A 位错，(001)面上b=[010]的刃位错为B 位错，(001)面上b=[100]的螺位错为C 位错。

(a)A 位错与B 位错相割后，A 位错产生方向为[010]的小段位错，A 位错的滑移面是(100)，[010].[100] = 0，即小段位错是在A 位错的滑移面上，所以它是弯结；而在B 位错产生方向为[001]的小段位错，B 位错的滑移面是(001)，[001].[001] ≠ 0，即小段位错不在B位错的滑移面上，所以它是割阶。

(b)A 位错与C 位错相割后，A 位错产生方向为[100]的小段位错，A 位错的原滑移面是(100)，[100].[100] ≠ 0，即小段位错不在A 位错原来的滑移面上，但在(010)面上，它也是C 位错的滑移面，所以它是弯结；而在C 位错产生方向为[001]的小段位错，C 位错的原滑移面是(001)，[001].[001] ≠ 0，即小段位错不在C 位错的原滑移面上，但它在(010)面上，它也是C 位错的滑移面，所以它是弯结。